Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт новых материалов и технологий

Кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии»

ТЕСТОВЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

к выпускной квалификационной работе

«Разработка интерактивного программного продукта

для расчета и оптимизации потерь давления

в дымовой трассе на основе визуального редактора трасс»

Руководитель

доцент, к.т.н., доцент				  			А.С. Истомин

(должность, уч. ст., зван.)			(подпись)			(расшифровка подписи)

Студент

НМТ-423901					  			А.Е. Русскин

(группа)					(подпись)			(расшифровка подписи)

Екатеринбург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение демонстрационных данных	3

2 Основной демонстрационный расчет	4

2.1 Общие исходные параметры	4

2.2 Состав газовой смеси	4

2.3 Состав демонстрационной трассы	4

3 Ожидаемые результаты	6

4 Проверка сохранения расчета	7

5 Проверка ограничений	8

6 Дополнительный сравнительный расчет	10

1 Назначение демонстрационных данных

Настоящий документ содержит набор исходных данных, предназначенный для проверки основных функций программного продукта «Расчет и оптимизация потерь давления в дымовой трассе».

Демонстрационные данные позволяют проверить:

- формирование маршрута дымовой трассы;

- добавление и удаление элементов;

- расчет параметров газового потока;

- определение потерь давления на трение;

- определение потерь в местных сопротивлениях;

- расчет геометрического давления;

- применение справочных и табличных зависимостей;

- построение таблиц и графиков;

- формирование рекомендаций;

- сохранение и повторную загрузку расчета;

- формирование печатного отчета.

Представленные данные не содержат персональной, конфиденциальной или коммерческой информации и не относятся к конкретному предприятию. Все значения имеют демонстрационный характер.

2 Основной демонстрационный расчет

Основной набор данных моделирует условную дымовую трассу промышленной установки. Трасса состоит из прямых участков, поворотов, сужения, расширения и местного сопротивления.

2.1 Общие исходные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Начальная температура дымовых газов | 180 °C |
| Объемный расход газов | 10 м³/с |
| Снижение температуры по длине | 0,18 °C/м |
| Температура окружающего воздуха | 20 °C |
| Плотность воздуха при нормальных условиях | 1,293 кг/м³ |
| Материал газохода | алюминиевые трубы |
| Эквивалентная шероховатость | 0,0375 мм |
| Форма поперечного сечения | круглая |

2.2 Состав газовой смеси

| Компонент | Объемная доля |
| --- | --- |
| Азот N₂ | 0,75 |
| Кислород O₂ | 0,05 |
| Диоксид углерода CO₂ | 0,10 |
| Водяной пар H₂O | 0,10 |
| Сумма | 1,00 |

Если в интерфейсе состав задается в процентах, следует ввести соответственно 75, 5, 10 и 10 %.

2.3 Состав демонстрационной трассы

| № | Элемент | Основные параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местное сопротивление | круглая форма; диаметр 0,900 м; конический коллектор; угол 60°; относительная длина 0,556 |
| 2 | Прямой участок | диаметр 0,900 м; длина 20 м |
| 3 | Поворот | диаметр 0,900 м; угол 90°; радиус отвода 0,900 м |
| 4 | Прямой участок | диаметр 0,900 м; длина 20 м |
| 5 | Сужение | входной диаметр 0,900 м; выходной диаметр 0,750 м |
| 6 | Поворот | диаметр 0,750 м; угол 90°; радиус отвода 0,750 м |
| 7 | Прямой участок | диаметр 0,750 м; длина 20 м |
| 8 | Расширение | входной диаметр 0,750 м; выходной диаметр 0,900 м |
| 9 | Поворот | диаметр 0,900 м; угол 90°; радиус отвода 0,900 м |
| 10 | Прямой участок | диаметр 0,900 м; длина 20 м |

Для всех элементов принимается снижение температуры 0,18 °C/м. При необходимости проверки геометрического давления для одного из участков устанавливается перепад высоты +1 м. Для проверки противоположного направления движения значение заменяется на −1 м.

3 Ожидаемые результаты

После выполнения расчета приложение должно:

- Отобразить десять элементов трассы в заданной последовательности.

- Определить площадь сечения и эквивалентный диаметр каждого элемента.

- Рассчитать скорость движения газов.

- Определить число Рейнольдса и коэффициент трения.

- Рассчитать потери давления на прямых участках.

- Определить коэффициенты местного сопротивления для поворотов, сужения, расширения и конического коллектора.

- Рассчитать суммарные потери давления трассы.

- Показать геометрическое давление отдельно от поэлементных потерь.

- Сформировать итоговую таблицу и графики.

- Определить элементы с наибольшим вкладом в суммарные потери.

- Сформировать предупреждения и рекомендации.

- Подготовить печатную форму отчета.

Численные результаты могут незначительно отличаться после изменения версии расчетного алгоритма или справочных данных. Поэтому основным критерием проверки является корректное выполнение расчета без программных ошибок, наличие всех элементов в отчете и физически согласованное изменение результатов.

Например, уменьшение диаметра с 0,900 до 0,750 м должно приводить к увеличению скорости потока и росту потерь давления. Увеличение диаметра, напротив, должно уменьшать скорость и гидравлические потери.

4 Проверка сохранения расчета

Для проверки работы с пользовательскими данными необходимо:

- Зарегистрировать демонстрационного пользователя.

- Выполнить основной демонстрационный расчет.

- Сохранить его под названием «Демонстрационная дымовая трасса».

- Перейти к перечню сохраненных расчетов.

- Повторно открыть расчет.

- Убедиться, что параметры и последовательность элементов восстановлены.

- Изменить диаметр одного из прямых участков.

- Повторно выполнить и сохранить расчет.

Архив программы не должен содержать реальные учетные записи. Демонстрационный пользователь создается получателем самостоятельно, а пароль не указывается в документации и исходном коде.

5 Проверка ограничений

Для проверки обработки некорректных данных рекомендуется последовательно выполнить следующие действия.

| Проверка | Вводимые данные | Ожидаемое поведение |
| --- | --- | --- |
| Отрицательный диаметр | −0,9 м | расчет не выполняется, отображается сообщение об ошибке |
| Нулевой диаметр | 0 м | расчет блокируется |
| Отрицательная длина | −20 м | отображается ошибка проверки |
| Нулевой расход | 0 м³/с | расчет блокируется или выводится предупреждение |
| Некорректный состав газа | сумма долей не равна 1 | отображается сообщение о некорректном составе |
| Выход за диапазон таблицы | параметр меньше или больше табличного | значение ограничивается допустимым диапазоном или выводится предупреждение |
| Буквы в числовом поле | произвольный текст | поле не принимается как корректное число |
| Отрицательный перепад высоты | −10 м | значение принимается и учитывается с соответствующим знаком |
| Положительный перепад высоты | +10 м | значение принимается и изменяет знак геометрического давления |

Отрицательный перепад высоты не является ошибкой: он обозначает движение трассы вниз. Ограничение должно применяться не к знаку значения, а к его формату и разумному диапазону.

6 Дополнительный сравнительный расчет

Для демонстрации влияния диаметра рекомендуется выполнить два расчета одного прямого участка:

| Параметр | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Длина участка | 20 м | 20 м |
| Диаметр | 0,600 м | 0,700 м |
| Расход | 10 м³/с | 10 м³/с |
| Остальные параметры | без изменений | без изменений |

Ожидается, что для диаметра 0,600 м скорость и потери давления будут выше, чем для диаметра 0,700 м. Этот пример наглядно подтверждает физическую обоснованность расчетной модели и может использоваться при демонстрации рекомендаций по снижению потерь.